液压折弯机应用、参数、特点

★用途：

本机器是一种完成折弯的通用设备，采用较简单的通用模具可把金属板料压制成一定的几何形状，对不同厚度的板料应选择不同开口的V型槽下模，由板料折弯力表可得出所需折弯力。

★性能特点：

◎机身两端的油缸置于两侧立柱上直接驱动滑块工作，故机器结构简单，刚性好。

◎滑块向下行程的位置，由机械挡块任意调节，以满足自由折弯的需求

◎滑块向上的终点位置由行程开关挡块调节，以控制滑块的长度。

◎磨具上装有精度补偿机构，可使工作获得较高的折弯精度。

◎采用电气-液压控制，可进行单次、连续、点动和中途停止的操作，易于实现自动化操作。

◎电气箱门与电器柜之间装有断电保护装置，确保操作和维护的安全。

- ★WC67Y液压折弯机参数：

| 型 号 | 公称力 (KN) | 工作台长度 (mm) | 力柱间距 (mm) | 喉口深度 (mm) | 滑块行程 (mm) | 最大开启高度 (mm) | 主电机功率 (KW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30/1600 | 300 | 1600 | 1280 | 200 | 80 | 285 | 3 |
| 35/2000 | 350 | 2000 | 1480 | 200 | 80 | 285 | 3 |
| 40/2200 | 400 | 2200 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 4 |
| 40/2500 | 400 | 2500 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 4 |
| 50/2500 | 500 | 2500 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 5.5 |
| 63/2500 | 630 | 2500 | 1900 | 250 | 100 | 320 | 5.5 |
| 63/3200 | 630 | 3200 | 2500 | 250 | 100 | 320 | 5.5 |
| 80/2500 | 800 | 2500 | 2500 | 300 | 100 | 320 | 7.5 |
| 80/3200 | 800 | 3200 | 1900 | 320 | 100 | 350 | 7.5 |
| 80/4000 | 800 | 4000 | 2500 | 320 | 100 | 350 | 7.5 |
| 100/2500 | 1000 | 2500 | 3000 | 320 | 120 | 320 | 7.5 |
| 100/3200 | 1000 | 3200 | 2500 | 320 | 120 | 370 | 7.5 |
| 100/4000 | 1000 | 4000 | 3000 | 320 | 120 | 370 | 7.5 |
| 125/3200 | 1250 | 3200 | 2500 | 320 | 120 | 370 | 7.5 |
| 125/4000 | 1250 | 4000 | 3000 | 320 | 120 | 370 | 7.5 |
| 160/3200 | 1600 | 3200 | 2500 | 320 | 200 | 460 | 11 |
| 160/4000 | 160 | 4000 | 3000 | 320 | 200 | 460 | 11 |
| 160/5000 | 160 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 460 | 11 |
| 160/6000 | 1600 | 6000 | 5000 | 320 | 200 | 460 | 11 |
| 200/3200 | 2000 | 3200 | 2500 | 320 | 200 | 460 | 11 |
| 200/4000 | 2000 | 4000 | 3000 | 320 | 200 | 460 | 11 |
| 200/5000 | 2000 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 460 | 11 |
| 200/6000 | 2000 | 6000 | 5000 | 320 | 200 | 460 | 11 |
| 250/3200 | 2500 | 3200 | 2500 | 400 | 250 | 590 | 18.5 |
| 250/4000 | 2500 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 590 | 18.5 |
| 250/5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 18.5 |
| 250/6000 | 2500 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 590 | 18.5 |
| 300/3200 | 3000 | 3200 | 2500 | 400 | 250 | 590 | 22 |
| 300/4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 590 | 22 |
| 300/5000 | 3000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 22 |
| 300/6000 | 3000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 590 | 22 |
| 400/4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 590 | 30 |
| 400/5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 30 |
| 400/6000 | 4000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 590 | 30 |
| 500/5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 45 |
| 500/6000 | 5000 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 590 | 45 |
| 600/4000 | 6000 | 4000 | 3000 | 400 | 320 | 590 | 55 |
| 600/6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 590 | 55 |
| 800/6000 | 800 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 590 | 55 |

★机器的结构

本机器由机身、扭轴、滑块、行程调节、前托料架、后挡料架、模具、液压系统、电气系统等九个部分组成。

1、机身

由左右立柱、横梁、前后支撑等焊成整体框架结构，其刚度好，精度稳定性高。在左右立柱上部焊成用以固定左右油缸，在立柱下部装有左右支撑底角铁，用以增大底部的接触面积，防止机器在托运过程中倾倒。在机器安装完毕可卸去。

2、滑块及行程调节

滑块由整块钢板制成，左右油缸安置在滑块两端，并通过活塞杆与滑块连接在一起，油缸固定在机身上，通过液压驱使活塞杆带动滑块运行，在油缸内设有机械挡块，用以控制滑块在下死点的位置，由挡块调节电机，通过蜗轮蜗杆可调节机械挡块的位置，并由行程计数器显示数值。

3、扭轴同步机构

滑块在运行中的同步，采用扭轴同步机构，扭轴连杆与滑块相连。结构简单，稳定可靠。

- 4、前托料架与后档料架

- 调节挡料杆的前后位置可实现工件后定位，挡料杆位置由电机通过一套传动系统进行初调，再用手轮进行精度微调。其位置由按钮盒内的行程计数器显示，若显示值实际测值不符合，可将按钮盒左边小手柄拔出并轻轻转动，使计数器显示值与实际尺寸相一致后，再将小手柄拔出推入原位。挡料架上装有垂直丝杆，转动压花螺母，挡料杆将上下移动，使挡料杆与下模顶面齐平。

- 模具

- 上模上部装有接模板，调整斜铁的位置，可使上模在垂直方向有稍许的曲线，以补偿机器加载时在工作台和滑块上产生的挠度，这将有效提高工作的折弯精度。

- 液压系统

- 本系统能实现四种运行速度：滑块快速下降、滑块慢速下降、接近工作慢速折弯、快速返回原位置。

- 电器系统

- 电气系统中主要电器元件采用德力西公司产品。电器箱上装有各种动作按钮，并装有机械门锁装置，在拉开电器箱门时自动切断电源，如需带电检修，可手动复位，将拉杆拉出。开门断电后，注意主电路仍然带电。